关于EVM31的说明

EVM31采用FPGA+MCU结合的便携式学习系统，集学习和实验双重功能。

设计的主导思想是：基于DGDZ-5型电工电子实验箱的主要功能不变的情况下，实现设备微型化，同时能够提供更多的、灵活的、可扩展的外部接口。

板间集成XC3S50 FPGA核心模块；通用USB高速JTAG下载器；各I/O口具有过压、过流、反插接、抗浪涌保护。

板件同时集成了一片高速单片微处理器 STC15L2K60S2：采用MCU作为FPGA的外围管理芯片，使用MCU定时器管脚输出各类时钟信号、脉冲信号、电平信号、并行数据总线。同时利用MCU内嵌的ADC和PWM控制器，模拟10位并行总线的AD和DA芯片功能。

- 时钟信号实现

STC15L2K60S2单片机内部集成6个硬件定时器，由系统时钟（OSC=12Mhz）通过内置可编程分频器输出2Mhz的基准时钟信号。通过内部计数器进行多级分频，实现1Khz-8Khz时钟输出。

通过单片机的软件定时器（T=1ms）计数，实现1Hz秒信号输出。

通过单片机引脚读取按键输入并进行去抖处理，实现稳定的单脉冲信号输出。

- ADC和DAC功能的实现

STC15L2K60S2单片机内部集成一个8通道的10位的逐次比较型高速ADC控制器，转换速度可达30万次/秒，具有可选择的Vref和高速的通道切换性能。因此本设计通过借助单片机软件调用的方式，通过单片机管脚电平输出ADC的转换结果，并具有ADC转换结束标志EOC(高电平有效)输出引脚，模拟实现4路10位的ADC硬件功能。

同样STC15L2K60S2单片机内部集成3路10位的PWM控制器,通过外置的低通滤波器，实现PWM输出转换为直流电压输出。 本设计采用其中的2路模拟实现10位低速DAC硬件功能。

- 并行总线的模拟及访问方法

一．EVM31板FPGA 对ADC和DAC的访问接口为10位数据并行总线的方式。

总线规范满足摩托罗拉单片机MCU68标准（MCU68相比MCS31规范应用更广范，如并行的LCD、ADC）包含10位宽度的三态数据总线、3位地址总线、下降沿有效的数据读写脉冲控制信号WR和RD。

- 三态总线：总线由FPGA担任主控器，MCU处于被控（常态为高阻状态）。总线静态时默认为高阻状态或弱上拉全1状态。FPGA通过对WR和RD口线控制，告知MCU当前总线状态。

- 在FPAG启动总线写控制指令时，WR口线从高电平跳变为低电平，触发MCU读取总线指令；在WR口线从低电平跳回为高电平时，FPGA释放总线（高阻状态）。

- 在FPAG启动总线读取数据结果时，RD口线从高电平跳变为低电平，同时FPGA释放总线（置高阻态），MCU获取总线控制权并将数据输出到总线；RD口线从低电平跳变回高电平时，MCU释放数据总线。

（4）在总线处于空闲状态时建议预置为全1状态，同时FPGA应将WR和RD拉至高电平。建议读写脉冲宽度不低于10uS。

二．地址分布及指令、数据寄存器说明

（1）指令数据功能设置

| 指令类型 | 地址Addr | 相应寄存寄 | 指令comm | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 写 | 0X01 | ADC1 | 0x000 0x300 | 启动ADC1单次转换 启动ADC1连续转换 |
| 写 | 0X02 | ADC2 | 0x000 0x300 | 启动ADC2单次转换 启动ADC3连续转换 |
| 写 | 0X03 | ADC3 | 0x000 0x300 | 启动ADC3单次转换 启动ADC3连续转换 |
| 写 | 0X04 | ADC4 | 0x000 0x300 | 启动ADC4单次转换 启动ADC4连续转换 |
| 写 | 0X05 | DAC1 | Value1 | 启动DAC1转换输出 |
| 写 | 0X06 | DAC2 | Value2 | 启动DAC2转换输出 |
| 写 | 0x07 | 保留 | -- |  |

（2）结果数据查询

| 指令类型 | 地址Addr | 相应寄存寄 | 数据含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读 | 0X01 | ADC1 | 返回ADC1转换结果 |
| 读 | 0X02 | ADC2 | 返回ADC2转换结果 |
| 读 | 0X03 | ADC3 | 返回ADC3转换结果 |
| 读 | 0X04 | ADC4 | 返回ADC4转换结果 |
| 读 | 0X05-0x07 | 保留 |  |

- FPGA 读取ADC数据

- 低速模式

在FPAG通过总线对相应ADC通道写入数据0x000时，即设定了该通道ADC为单次采样模式并启动采样（低速模式：可读取指定通道的单次采样结果)，ADC在WR下降沿读取总线数据，启动ADC通道切换进行采样。采样完成后，在FPGA读取数据时(RD下降沿)将采样结果数据发送至总线，且将EOC置1  以供FPGA在RD上升沿读取测量结果。

操作步骤：

setp1: FPGA预装ADC通道地址（0x01-0x04）,写入单片机数据=0x000，WR输出一个下降沿脉冲，启动ADC转换。

Setp2: FPGA输出一个RD下降沿脉冲，完成FPGA出让总线给ADC。（本步骤实际为一次空读操作，表示FPGA已出让总线控制权）

Step3: 查询EOC管脚信号是否为就绪（=1）？如果EOC=0，表示采样未完成，结果无效，需等待。EOC=1表示采样结束，并且采样结果已发送至总线，等待FPAG读取。

Step4: 读取直接数据端口，获得ADC转换结果(无需二次RD跳变信号)！！！                    （直读数据总线，单次采样及结果读取结束）

2、高速模式

在FPAG通过总线对相应ADC通道写入数据0x300时，即设定了该通道ADC为连续采样模式并启动采样（高速模式：可通过直接读取数据端口获取指定通道的连续采样结果，无需RD跳变信号)，ADC在WR下降沿读取总线数据，启动ADC通道切换并进行连续的采样。每次采样完成后，将EOC置1  以供FPGA通过直接读取总线数据获取测量结果。

操作步骤：

setp1: FPGA预装ADC通道地址,写入数据=0x300,WR输出一个下降沿脉冲，启动ADC转换。

Setp2: FPGA预装读ADC通道地址,RD输出一个下降沿脉冲，完成FPGA出让总线给ADC。（本步骤实际为一次空读操作，表示FPGA已出让总线控制权）

Step3: 查询EOC管脚信号是否为就绪（=1）？(如果EOC=0，读取结果无效，                    需等待EOC=1）

Step4: 读取直接数据端口，获得ADC转换结果(无需二次RD跳变信号)！！！                    （直读数据总线，单次采样及结果读取结束）

Step5: 如果再次发送comm=0x000指令，则退出连续采样。4个通道只能有其中一个通道处于高速模式。如第二次设置高速模式则自动覆盖第一次设置。

- DAC输出控制

DAC控制相比较容易。控制分为3个步骤：

step1：FPAGA数据总线设置为弱上拉输出

setp2: 设置DAC地址（0x05=>DAC1,0x06=>DAC2）,将数据写入数据总线

step3: 发送写脉冲，在下降沿DAC启动PWM切换，并经滤波电路转换为直流电压输出。

注：由于PWM需要设置死区保护，因此本DAC在预置数据的极大（0x3f0-0x3ff）和极小端（0x000-0x0f）区域的线性度不够理想，请予谅解。

- XC3S50下载板引脚与板件资源的对应关系

一．XC3S50目标板原有双排接口与板件资源对应关系（需要跳线连接）

| 目标板管 脚编号 | XC3S50引脚 | 资源引脚 标注 | 引脚功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76 | SW1 | 拨动开关1输入信号 |
| 2 | 77 | SW2 | 拨动开关2输入信号 |
| 3 | 78 | SW3 | 拨动开关3输入信号 |
| 4 | 79 | SW4 | 拨动开关4输入信号 |
| 5 | 90 | SW5 | 拨动开关5输入信号 |
| 6 | 91 | SW6 | 拨动开关6输入信号 |
| 7 | 92 | SW7 | 拨动开关7输入信号 |
| 8 | 93 | SW8 | 拨动开关8输入信号 |
| 9 | 102 | RXD | RS232—TTL数据接收端 |
| 10 | 103 | TXD | RS232—TTL数据发送端 |
| 11 | 104 | PL- | 单脉冲信号输入（负跳变） |
| 12 | 105 | PL+ | 单脉冲信号输入（正跳变） |
| 13 | 110 | 1HZ | 1HZ时钟输入 |
| 14 | 111 | 1K | 1KHZ时钟输入 |
| 15 | 113 | 2K | 2KHZ时钟输入 |
| 16 | 114 | 4K | 4KHZ时钟输入 |
| 17 | 124 | 8K | 8KHZ时钟输入 |
| 18 | 125 | 2M | 2MHZ时钟输入 |
| 19 | 126 | Null | 备用 |
| 20 | GND | GND | 直流电源地 |

注：拨动开关在上方为高电平（开关指示灯点亮），位于下方为低电平（开关指示灯熄灭）拨动开关输入信号应作去抖动处理。

（标黄色部分需要跳线连接）

| 目标板管 脚编号 | XC3S50引脚 | 资源引脚 标注 | 引脚功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3 | BP | 蜂鸣器控制信号，低电平有效 |
| 22 | 4 | L8 | LED指示灯8输入信号 |
| 23 | 5 | L7 | LED指示灯7输入信号 |
| 24 | 6 | L6 | LED指示灯6输入信号 |
| 25 | 7 | L5 | LED指示灯5输入信号 |
| 26 | 10 | L4 | LED指示灯4输入信号 |
| 27 | 12 | L3 | LED指示灯3输入信号 |
| 28 | 13 | L2 | LED指示灯2输入信号 |
| 29 | 15 | L1 | LED指示灯1输入信号 |
| 30 | 19 | W6 | 第6位数码管共阴极控制端 |
| 31 | 20 | W5 | 第5位数码管共阴极控制端 |
| 32 | 21 | W4 | 第4位数码管共阴极控制端 |
| 33 | 27 | W3 | 第3位数码管共阴极控制端 |
| 34 | 28 | W2 | 第2位数码管共阴极控制端 |
| 35 | 29 | W1 | 第1位数码管共阴极控制端 |
| 36 | 30 | D | CD4051数据D引脚 |
| 37 | 31 | C | CD4051数据C引脚 |
| 38 | 32 | B | CD4051数据B引脚 |
| 39 | 25 | A | CD4051数据A引脚 |
| 40 | VCC | VCC | 5V直流电源正 |

注：LED指示灯输入高电平时指示灯点亮，输入低电平时指示灯熄灭。

- XC3S50目标板新增扩展接口与板件资源对应关系

| 动态键盘接口KEY | XC3S50引脚标注 | 管脚功能描述 | 键位标号举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 139 | 键盘列线1 | K11 为行1，列1 |
| L2 | 135 | 键盘列线2 | K21为行2，列1 |
| L3 | 132 | 键盘列线3 | K31为行3，列1 |
| H1 | 138 | 键盘行线1 | K12为行1，列2 |
| H2 | 134 | 键盘行线2 | K32为行3，列2 |
| H3 | 131 | 键盘行线3 | K33为行3，列3 |

| 存储器接口RAM | XC3S50引脚编号 | 管脚功能描述 | 特性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCL | 129 | 24LC02时钟 | 24LC02尊循IIC总线协议 |
| SDA | 130 | 24LC02数据线 |  |
| DO | 120 | 25Q32数据输出脚 | 25Q32尊循4线SPI总线协议 |
| DI | 127 | 25Q32数据输入脚 |  |
| CS | 116 | 25Q32片选输入脚 |  |
| CK | 117 | 25Q32时钟输入脚 |  |

| 模拟接口AD/DA | XC3S50引脚标注 | 管脚功能描述 | 特性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD1（ADD2~0/001） | 41 | ADC输入通道1 | 输入信号：0-3V |
| AD2（ADD2~0/010） | 42 | ADC输入通道2 | 输入信号：0-3V |
| AD3（ADD2~0/011） | 43 | ADC输入通道3 | 输入信号：0-3V |
| AD4（ADD2~0/100） | 44 | ADC输入通道4 | 输入信号：0-3V |
| DA1（ADD2~0/101） | 45 | DAC输出通道1 |  |
| DA2（ADD2~01/10） | 47 | DAC输出通道2 |  |
| R232 |  | RS232数据接收端 | RS232标准电平 |
| T232 |  | RS232数据发送端 | RS232标准电平 |

注：ADC输入信号为0-3V的模拟信号。R232为RS232输入信号经5V变换后输出到RXD-TTL端。T232为TXD-TTL输出信号的经正负12V转换后的输出。DAC已经过LM358缓冲输出，输出不大于100mA，注意避免过载使用。

| 并行总线接口 | XC3S50引脚标注 | 管脚功能描述 |
| --- | --- | --- |
| WR | 41 | 写状态控制信号，下降沿有效 |
| RD | 42 | 读状态控制信号，下降沿有效 |
| EOC | 43 | ADC转换完成标识引脚，高电平有效 |
| ADD0 | 44 | 地址线0，为地址线最低位 |
| ADD1 | 45 | 地址线1 |
| ADD2 | 46 | 地址线2，为地址线最高位 |
| D0 | 47 | 数据线0，为数据线最低位 |
| D1 | 48 | 数据线1 |
| D2 | 49 | 数据线2 |
| D3 | 50 | 数据线3 |
| D4 | 68 | 数据线4 |
| D5 | 67 | 数据线5 |
| D6 | 70 | 数据线6 |
| D7 | 69 | 数据线7 |
| D8 | 72 | 数据线8 |
| D9 | 71 | 数据线9，为数据线最高位 |

注：由于本板件采样5V USB实现供电，并由LM1117-3v3降压生成3.3V系统电源。系统电源正常供电最大电流为500mA。